I N F O R M A C E   O B Č A N Ů M

Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) Zaječí

NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Touto zprávou navazujeme na článek v minulém vydání Radničních listů a doplňujeme pro Vás důležité informace o průběhu výstavby kanalizace a především pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace v obci.

Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže a podobně pomocí stávající přípojky, které byly doposud využívány i pro přepady z jímek a septiků.

Postup při výstavbě domovní  přípojky splaškové kanalizace:

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná část domovní přípojky zakončená revizní čistící šachtou před každým domem. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro napojení odpadních vod z kuchyně, koupelny, WC. Prodloužení přípojky od revizní šachty do objektu a propojení na stávající domovní odpady je záležitostí vlastníka domu.

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.(Stavební zákon), to znamená, že každá přípojka musí mít projekt, příslušné povolení od stavebního úřadu.

3. Projekt kanalizační přípojky pro každý dům vypracoval oprávněný projektant. Cena projektu přípojek byla 302 500,-Kč, tedy cca 605,-Kč za každý dům. Tuto cenu za vlastníky domů uhradila obec. Stejně tak obec zajistila pro každého z Vás příslušné povolení – uzemní souhlas a úhradu poplatku za vydání povolení ke stavbě ve výši 500,-Kč za každý dům.

4. Vlastník objektu tedy zdarma od obce obdrží příslušné povolení od stavebního úřadu a v předem stanoveném termínu může zahájit výstavbu domovní části splaškové kanalizační přípojky a její napojení na revizní šachtu před domem. Přípojky od domů na ulicích Dlážděná, Školní, Břízová, část ulice Dolní, Šakvická a část ulice Hlavní by se měly na kanalizaci připojit v období od 1.4.2015 do 31.5.2015. Občané v dalších ulicích obce budou  o možnosti připojení se na dokončenou hlavní stoku v dostatečném předstihu informování.

5. Stavbu soukromé přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může stavebník postavit svépomocí s odborným dozorem. Nutné je však dodržení technických zásad pro budování přípojky, které jsou uvedeny na druhé straně letáku. Některé firmy se s nabídkou na provedení přípojky představí na schůzce s občany ve středu 18. 2. 2015.

6. Po položení celého potrubí domovní kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole pověřeného pracovníka obce, který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a odsouhlasí zasypání. Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna a vydán doklad o napojení.

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:

A. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze odpadní splaškové vody                  z domácností (z kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.).

B. Každá nemovitost smí mít pouze dvě domovní přípojky. Jednu, nově vybudovanou, na vodu odpadní splaškovou a jednu, stávající dešťovou, pro odvádění dešťových vod. Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).

C. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Pro připojení na veřejnou část kanalizace budou zřízeny před každým domem čistící revizní šachty. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.

D. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm, z materiálu PVC. Únosnost PVC musí být s minimálním označením SN6.  Při případném přechodu ze stávajícího domovního kameninového potrubí na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení.

E. Sklon domovní přípojky by měl být minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

F. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon
č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4 a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Potrubí musí žumpu obejít nebo projít. Staré žumpy a septiky se vyčerpají a zasypou nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně budou využity k jiným účelům. Obsah žumpy lze vyčerpat fekálním vozem a převést na zpracování do areálu ČOV

Dnem uvedení přípojky do provozu po jejím napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci může být započato - na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem, tedy v našem případě s obcí Zaječí - účtování stočného. Stočné je účtováno podle stavu na vodoměru nebo výpočtem dle směrných čísel viz zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Výše stočného bude vypočítána podle odpovídajících nákladů na provoz a údržbu ČOV.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce u vlastníků nemovitostí, kteří se připojí bezodkladně v souladu s výše uvedenými podmínkami, tuto skutečnost obec zohlední např. odložením platby stočného nebo snížením platby za svoz komunálního odpadu na rok 2016 apod. Dále obec nebude vyžadovat úhradu projektové dokumentace na přípojku, ani poplatek stavebnímu úřadu za vydání povolení stavby domovní části kanalizační přípojky – územního souhlasu.

Závěrem Vás chceme znovu poprosit o maximální vstřícnost, pochopení a také spolupráci. Pro zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod je potřeba na novou kanalizaci připojit co nejvíce domácností.

V Zaječí 10. 2. 2015

Zpracoval: Ing. Jaroslav Jedlička, zástupce provozovatele

František Dobeš, člen zastupitelstva obce

Jana Hasilíková,

starostka obce

Výtah z některých zákonných ustanovení týkajících se vypouštění odpadních vod:

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely             č. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní nebo obecní kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. V případě vypouštění odpadních vod do jímky musí být tato jímka nepropustnou a zkolaudovanou jako jímka na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad           k dispozici nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí.

Vlastník kanalizace, obec Zaječí, jako provozovatel má právo dle § 8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely č. 76/2006 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu           z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.           V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených             v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu         o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.

Související obecně závazné dokumenty:

- Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a jeho novely č. 76/2006 Sb.

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení